Documentation technique

TurtleBot3 Burger – ROS Noetic sur The Construct
Procédure complète jusqu’à la cartographie, la navigation A → B et l’ajout d’un module de points d’intérêt (POI) simple

| Périmètre | Simulation Gazebo, SLAM, sauvegarde de carte, localisation, navigation A → B puis ajout d’un POI manager simple. Le drone et les extensions avancées ne sont pas inclus dans cette procédure. |
| --- | --- |

Schéma fonctionnel retenu

| Phase | Contenu |
| --- | --- |
| Phase 0 | Création du rosject Noetic, préparation du workspace, upload des scripts, compilation. |
| Phase 1 | Lancement du TurtleBot3 en simulation, choix d’un monde avec obstacles, exécution du SLAM. |
| Phase 2 | Sauvegarde de la carte, relance du monde, localisation initiale, navigation de A vers B. |
| Phase 3 | Création d’un module POI / POI manager, récupération de points dans RViz et envoi séquentiel de plusieurs objectifs à move_base. |

# 1. Objectif du document

Ce document décrit, depuis zéro, la procédure complète utilisée pour obtenir une démonstration fonctionnelle de TurtleBot3 Burger sur The Construct avec ROS Noetic : lancement de la simulation, cartographie d’un environnement à obstacles, sauvegarde de la carte, navigation simple d’un point A vers un point B, puis ajout d’un module de points d’intérêt (POI) volontairement minimal. La procédure reste centrée sur une architecture simple, cohérente avec les consignes du professeur.

# 2. Choix techniques et périmètre

Plateforme : The Construct / rosject ROS Noetic.

Robot : TurtleBot3 Burger.

Middleware : ROS 1 Noetic.

Simulation : Gazebo.

Visualisation : RViz.

Cartographie : Gmapping via le package turtlebot3_slam.

Navigation : move_base via le package turtlebot3_navigation.

Téléopération : teleop_twist_keyboard.

Le choix de Noetic a été retenu car le TD du professeur, les scripts fournis et l’organisation du workspace sont tous basés sur ROS 1 : roscore, catkin_ws, catkin_make, roslaunch et les paquets TB3 en version Noetic.

# 3. Création du rosject Noetic sur The Construct

Créer un nouveau rosject sur The Construct.

Choisir la distribution ROS Noetic.

Créer un projet vide / simple workspace, sans chercher obligatoirement un template TurtleBot3 préconfiguré.

Ouvrir l’éditeur de fichiers du rosject.

Téléverser à la racine du rosject les scripts fournis pendant le TD :

init.sh

run_tb3_simu.sh

reset.sh

À ce stade, les scripts sont présents dans le répertoire personnel du rosject. Le workspace ROS utilisé est le workspace catkin standard de The Construct, généralement situé dans ~/catkin_ws.

# 4. Préparation de l’environnement de travail

Ouvrir un premier terminal.

Rendre les scripts exécutables.

chmod +x *.sh

Initialiser l’environnement du rosject.

source init.sh

Le script init.sh ajoute un alias de compilation et prépare l’environnement de la session. Il doit être relancé au début d’une nouvelle session ou après un redémarrage de la simulation.

Cloner les deux dépôts fournis dans le TD à l’intérieur de ~/catkin_ws/src.

cd ~/catkin_ws/src
git clone https://github.com/hamouchr/Simulateur_TB3.git
git clone https://github.com/hamouchr/tb3_td.git

Compiler le workspace.

cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

Après cette étape, la simulation de base du TurtleBot3, la description du robot, les fichiers de lancement fournis par le professeur et les visualisations RViz associées sont disponibles.

# 5. Première mise en route : monde vide

Le script run_tb3_simu.sh fourni au début du TD lance le robot dans un monde vide. Cette étape sert à vérifier que le TurtleBot3 apparaît bien dans Gazebo et que la simulation répond.

Contenu initial attendu du script run_tb3_simu.sh :

#!/bin/bash
roslaunch tb3_td turtlebot3_empty_world.launch

Lancement de la simulation :

./run_tb3_simu.sh

Une fois Gazebo ouvert, il est possible de vérifier que les topics sont présents et que le robot réagit correctement. Cette étape permet de valider que le socle de simulation fonctionne avant d’ajouter le SLAM et la navigation.

# 6. Vérifications minimales dans le monde vide

Lister les topics :

rostopic list

Observer les topics principaux du robot :

rostopic info /cmd_vel
rostopic info /odom
rostopic info /scan

Afficher le type de message utilisé :

rostopic type /cmd_vel
rostopic type /odom
rostopic type /scan

Afficher la structure des messages :

rosmsg show geometry_msgs/Twist
rosmsg show nav_msgs/Odometry
rosmsg show sensor_msgs/LaserScan

Les trois topics à retenir pour la suite sont /cmd_vel pour la commande du robot, /odom pour l’odométrie et /scan pour le LiDAR.

# 7. Passage à un monde avec obstacles pour la cartographie

Pour réaliser le schéma du professeur, le monde vide ne suffit plus. Il faut charger un environnement contenant des obstacles afin de permettre la construction d’une carte exploitable par le module de navigation.

Modifier run_tb3_simu.sh pour lancer TurtleBot3 World :

#!/bin/bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch

Le monde turtlebot3_world.launch est suffisant pour une démonstration de base. Il contient des murs et des obstacles simples, ce qui permet de générer une carte cohérente puis de démontrer la navigation.

# 8. Ajout des paquets manquants pour le SLAM et la navigation

Les dépôts fournis au départ dans le TD ne contiennent pas les packages turtlebot3_slam et turtlebot3_navigation. Il a donc fallu les ajouter manuellement depuis le dépôt officiel TurtleBot3, sans passer par apt, car le dépôt ROS renvoyait une erreur de signature GPG dans la session The Construct.

Ajout des deux packages depuis le dépôt officiel TurtleBot3, branche Noetic :

cd ~/catkin_ws/src
git clone -b noetic https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git turtlebot3_official
mv turtlebot3_official/turtlebot3_slam .
mv turtlebot3_official/turtlebot3_navigation .
rm -rf turtlebot3_official
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

Vérification de la présence des packages :

rospack find turtlebot3_slam
rospack find turtlebot3_navigation

Si les deux commandes retournent un chemin valide, alors le SLAM et la navigation sont correctement intégrés au workspace.

# 9. Ajout éventuel du package de téléopération clavier

Le package turtlebot3_teleop n’était pas disponible dans le workspace. La solution retenue a été d’utiliser teleop_twist_keyboard, qui correspond également à l’esprit du TD.

Vérification :

rospack find teleop_twist_keyboard

Si le package est absent, l’ajouter au workspace :

cd ~/catkin_ws/src
git clone https://github.com/ros-teleop/teleop_twist_keyboard.git
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

Lancement de la téléopération :

rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py

# 10. Procédure complète de cartographie (SLAM)

Ouvrir un terminal T1 et lancer le monde avec obstacles.

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
./run_tb3_simu.sh

Ouvrir un terminal T2 et lancer le SLAM.

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_slam turtlebot3_slam.launch slam_methods:=gmapping

Ouvrir un terminal T3 et lancer la téléopération clavier.

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py

Ouvrir RViz si nécessaire.

roslaunch tb3_td turtlebot3_rviz.launch

Dans RViz, vérifier que la carte /map, le modèle du robot, les TF et le LaserScan sont affichés. La carte doit commencer à se construire pendant le déplacement du robot.

# 11. Conseils de pilotage pendant le SLAM

Ne pas essayer d’aller vite. Une vitesse trop élevée dégrade la carte et rend le robot difficile à contrôler.

Réduire la vitesse linéaire et angulaire dans teleop_twist_keyboard avant de commencer la cartographie.

Touches utiles dans teleop_twist_keyboard :
i : avancer
j : pivoter à gauche
l : pivoter à droite
, : reculer
k : stop
z : diminuer la vitesse linéaire
c : diminuer la vitesse angulaire

Méthode simple conseillée : pivoter par petites impulsions avec j ou l, puis avancer avec i, puis s’arrêter avec k.

Le but n’est pas de dessiner une trajectoire parfaite, mais d’obtenir une carte fermée, cohérente et suffisamment propre.

Si le robot se bloque contre un mur, il est souvent préférable de sauvegarder la carte si elle est déjà exploitable, plutôt que de continuer à risquer de la dégrader.

En cas de position trop dégradée, réinitialiser la simulation :

rosservice call /gazebo/reset_simulation

# 12. Sauvegarde de la carte

Lorsque la carte semble exploitable dans RViz, la sauvegarder immédiatement. La carte générée n’a pas besoin d’être parfaite pour la démonstration de base, à condition que les murs et les obstacles soient reconnaissables.

rosrun map_server map_saver -f ~/map

Vérifier que les deux fichiers ont bien été créés :

ls -lh ~/map.yaml ~/map.pgm

La navigation ne fonctionnera pas tant que map.yaml et map.pgm ne sont pas présents au bon emplacement.

# 13. Transition du SLAM vers la navigation

Une fois la carte sauvegardée, il faut arrêter tout ce qui appartenait à la phase de cartographie avant de passer à la navigation.

Arrêter le terminal du SLAM avec Ctrl+C.

Arrêter le terminal de téléopération avec Ctrl+C.

Fermer le RViz du TD s’il lance son propre robot_state_publisher, afin d’éviter les doublons de nœuds.

Conserver uniquement le monde Gazebo, puis relancer proprement si nécessaire.

# 14. Lancement de la navigation

Ouvrir un terminal N1 et lancer ou relancer le monde utilisé pour la carte.

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch

Ouvrir un terminal N2 et lancer la navigation avec la carte sauvegardée.

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch map_file:=$HOME/map.yaml

Si la commande échoue avec le message "Map_server could not open /home/user/map.yaml", cela signifie que la carte n’a pas encore été correctement sauvegardée ou que le chemin passé au launch file est incorrect.

# 15. Utilisation de RViz pour la navigation A → B

Attendre l’ouverture de RViz par le launch de navigation.

Cliquer sur l’outil 2D Pose Estimate.

Cliquer sur la position réelle du robot sur la carte et tirer la flèche dans le bon sens.

Si le recalage semble approximatif, lancer temporairement la téléopération, faire un très petit déplacement, puis couper de nouveau la téléopération.

Cliquer ensuite sur 2D Nav Goal.

Sélectionner le point B de destination et tirer la flèche pour indiquer l’orientation finale souhaitée.

Le robot doit alors calculer un chemin et se déplacer automatiquement jusqu’au but. Cette étape correspond au bloc Nav du schéma du professeur : TB3 + Carte → Nav → A vers B.

# 16. Résultat attendu avant l’ajout des POI

Gazebo affiche le TurtleBot3 dans turtlebot3_world.

RViz affiche une carte cohérente de l’environnement.

Les fichiers map.yaml et map.pgm sont présents dans le répertoire personnel.

La navigation fonctionne après localisation initiale avec 2D Pose Estimate.

Un 2D Nav Goal permet au robot de rejoindre un but simple dans l’environnement.

Si tous ces points sont validés, alors la base du projet demandée par le professeur est atteinte et il est possible de passer, dans un second temps, à l’intégration des POI.

# 17. Séquence compacte à refaire rapidement

Préparer le rosject Noetic et compiler le workspace.

Ajouter turtlebot3_slam et turtlebot3_navigation au workspace.

Ajouter teleop_twist_keyboard si nécessaire.

Modifier run_tb3_simu.sh pour lancer turtlebot3_world.launch.

Lancer le monde.

Lancer le SLAM.

Lancer la téléopération.

Construire la carte.

Sauvegarder la carte avec map_saver.

Arrêter SLAM et téléop.

Lancer la navigation avec map_file:=$HOME/map.yaml.

Initialiser la pose avec 2D Pose Estimate.

Envoyer un but avec 2D Nav Goal.

# 18. Annexe – problèmes rencontrés et solutions

## 18.1. Erreur : package turtlebot3_slam introuvable

Symptôme observé :

RLException: [turtlebot3_slam.launch] is neither a launch file in package [turtlebot3_slam] nor is [turtlebot3_slam] a launch file name

Cause : le dépôt Simulateur_TB3 du TD ne contient pas le package turtlebot3_slam.

Correction appliquée : ajout manuel de turtlebot3_slam et turtlebot3_navigation depuis le dépôt officiel TurtleBot3, branche Noetic, puis recompilation du workspace.

cd ~/catkin_ws/src
git clone -b noetic https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git turtlebot3_official
mv turtlebot3_official/turtlebot3_slam .
mv turtlebot3_official/turtlebot3_navigation .
rm -rf turtlebot3_official
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

## 18.2. Erreur : package turtlebot3_teleop introuvable

Solution retenue : ne pas utiliser turtlebot3_teleop, mais le package teleop_twist_keyboard, cohérent avec le TD.

rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py

## 18.3. Erreur : Map_server could not open /home/user/map.yaml

Cause : la carte n’avait pas encore été sauvegardée ou les fichiers n’étaient pas présents dans le répertoire personnel.

rosrun map_server map_saver -f ~/map
ls -lh ~/map.yaml ~/map.pgm

## 18.4. Avertissement : new node registered with same name

Cause probable : un ancien robot_state_publisher était encore actif, généralement via un autre launch RViz ou une ancienne session SLAM.

Correction : arrêter les anciens nœuds avant de lancer la navigation, en particulier le SLAM, la téléopération et le RViz du TD.

## 18.5. Difficulté de contrôle du robot pendant le SLAM

Cause : vitesse trop élevée et téléopération par impulsions insuffisamment maîtrisée.

Correction : réduire la vitesse, utiliser principalement j, l, i et k, et piloter par petites touches plutôt qu’en restant appuyé longtemps.

# 19. Base atteinte avant l’ajout des POI

Les sections précédentes permettent d’obtenir une base fonctionnelle : simulation du TurtleBot3, cartographie d’un environnement à obstacles, sauvegarde de la carte puis navigation d’un point A vers un point B. Cette base validée sert directement de support à l’ajout du module POI décrit dans les sections suivantes.

# 20. Principe du module POI / POI manager

Le module POI manager ne pilote pas directement les roues du robot. Son rôle est plus simple : il reçoit une liste de points d’intérêt définis sur la carte, puis il envoie ces points un par un au module de navigation déjà existant.

Nav / move_base reste responsable du calcul de chemin et du déplacement réel du robot.

Le POI manager joue un rôle de superviseur : il envoie un objectif, attend le résultat, puis passe au suivant.

La mission est considérée comme réussie si tous les POI sont atteints dans l’ordre demandé.

Cette architecture est volontairement simple et correspond au schéma retenu pendant le projet : Carte + TB3 + Nav forment la base, puis le POI manager vient ajouter une logique de mission au-dessus de la navigation.

# 21. Origine des POI et méthode retenue

Pour rester dans une solution étudiante simple, les POI ne sont pas détectés automatiquement. Ils sont définis manuellement à partir de la carte dans RViz.

Lancer le monde et la navigation avec la carte sauvegardée.

Bien localiser le robot avec 2D Pose Estimate.

Dans un terminal, écouter le topic /move_base_simple/goal.

Dans RViz, cliquer sur 2D Nav Goal pour choisir un point d’intérêt.

Noter les valeurs x, y, z et w publiées pour chaque point.

rostopic echo /move_base_simple/goal

Les coordonnées relevées pendant les essais sont les suivantes :

POI 1
x = -1.7186739444732666
y = -1.1476316452026367
z = 0.7434909285689083
w = 0.6687460199027299

POI 2
x = -2.1488308906555176
y = -0.26023969054222107
z = 0.5769111113824241
w = 0.8168069353057038

Ces valeurs peuvent être remplacées plus tard par d’autres POI, mais la logique du manager reste la même.

# 22. Création du package ROS du module POI

Le module POI a été implémenté dans un package séparé afin de garder une architecture claire. Le package ne contient qu’un script Python minimal, ce qui reste cohérent avec la consigne de simplicité.

cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg tb3_projet_ma std_msgs geometry_msgs nav_msgs sensor_msgs actionlib_msgs actionlib tf tf2 tf2_ros rospy roscpp move_base_msgs
mkdir -p ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts

Le nom du package peut être adapté aux initiales du groupe, mais dans cette documentation la version utilisée est tb3_projet_ma.

# 23. Script Python minimal du POI manager

Le script suivant est volontairement simple. Les deux POI sont directement écrits dans le code pour éviter d’ajouter trop de fichiers annexes dans une première version. Le principe est le suivant : créer une liste de points, se connecter au serveur move_base, envoyer chaque objectif, attendre le résultat, puis passer au suivant.

#!/usr/bin/env python3

# POI Manager minimal pour TurtleBot3
# Le script envoie plusieurs objectifs à move_base
# move_base calcule le chemin et déplace réellement le robot

import rospy
import actionlib

from move_base_msgs.msg import MoveBaseAction, MoveBaseGoal
from actionlib_msgs.msg import GoalStatus


# Liste simple des points d’intérêt
# Les valeurs ont été récupérées depuis /move_base_simple/goal
POIS = [
    {
        "name": "poi_1",
        "x": -1.7186739444732666,
        "y": -1.1476316452026367,
        "z": 0.7434909285689083,
        "w": 0.6687460199027299
    },
    {
        "name": "poi_2",
        "x": -2.1488308906555176,
        "y": -0.26023969054222107,
        "z": 0.5769111113824241,
        "w": 0.8168069353057038
    }
]


def creer_goal(poi):
    """Construit un objectif MoveBaseGoal à partir d’un POI."""
    goal = MoveBaseGoal()

    # Le repère utilisé est la carte
    goal.target_pose.header.frame_id = "map"
    goal.target_pose.header.stamp = rospy.Time.now()

    # Position du point à atteindre
    goal.target_pose.pose.position.x = poi["x"]
    goal.target_pose.pose.position.y = poi["y"]
    goal.target_pose.pose.position.z = 0.0

    # Orientation finale souhaitée
    goal.target_pose.pose.orientation.x = 0.0
    goal.target_pose.pose.orientation.y = 0.0
    goal.target_pose.pose.orientation.z = poi["z"]
    goal.target_pose.pose.orientation.w = poi["w"]

    return goal


def main():
    rospy.init_node("poi_manager")
    rospy.loginfo("Demarrage du POI Manager...")

    # Client vers move_base
    client = actionlib.SimpleActionClient("move_base", MoveBaseAction)

    rospy.loginfo("Attente du serveur move_base...")
    client.wait_for_server()
    rospy.loginfo("Connexion a move_base reussie.")

    # Envoi séquentiel des POI
    for poi in POIS:
        rospy.loginfo("Envoi du point : %s", poi["name"])

        goal = creer_goal(poi)
        client.send_goal(goal)
        finished = client.wait_for_result()

        if not finished:
            rospy.logwarn("Le serveur move_base ne repond plus.")
            return

        state = client.get_state()

        if state == GoalStatus.SUCCEEDED:
            rospy.loginfo("POI atteint : %s", poi["name"])
        else:
            rospy.logwarn("Echec sur %s, code retour = %d", poi["name"], state)
            rospy.logwarn("Arret de la mission.")
            return

    rospy.loginfo("Mission terminee : tous les POI ont ete atteints.")


if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
    except rospy.ROSInterruptException:
        pass

Cette version est suffisante pour une première démonstration. Une version plus évoluée pourrait lire les POI depuis un fichier YAML, mais cela n’est pas nécessaire pour valider le principe du manager.

# 24. Réglages de build indispensables

Comme le package ne contient qu’un script Python, les fichiers CMakeLists.txt et package.xml peuvent rester très simples. Le point important est de bien déclarer move_base_msgs et de ne pas introduire de faute de frappe.

Exemple minimal de dépendances dans CMakeLists.txt :

find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
  rospy
  actionlib
  actionlib_msgs
  move_base_msgs
)

catkin_package()

Exemple minimal de dépendances dans package.xml :

<build_depend>rospy</build_depend>
<build_depend>actionlib</build_depend>
<build_depend>actionlib_msgs</build_depend>
<build_depend>move_base_msgs</build_depend>

<exec_depend>rospy</exec_depend>
<exec_depend>actionlib</exec_depend>
<exec_depend>actionlib_msgs</exec_depend>
<exec_depend>move_base_msgs</exec_depend>

# 25. Compilation du workspace et lancement du module

Après création du package et du script, rendre le script exécutable puis recompiler le workspace :

chmod +x ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts/poi_manager.py
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

La mission POI doit ensuite être lancée avec exactement trois terminaux principaux :

Terminal 1 : Gazebo avec turtlebot3_world.launch.

Terminal 2 : navigation avec turtlebot3_navigation.launch map_file:=$HOME/map.yaml.

Terminal 3 : lancement du script poi_manager.py.

Commandes de lancement :

Terminal 1
source init.sh
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch

Terminal 2
source init.sh
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch map_file:=$HOME/map.yaml

Terminal 3
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosrun tb3_projet_ma poi_manager.py

Avant de lancer le terminal 3, il faut impérativement effectuer un 2D Pose Estimate correct dans RViz et vérifier que les scans verts du lidar recollent bien aux murs noirs de la carte. Tant que cette superposition n’est pas correcte, il ne faut pas lancer le manager.

# 26. Procédure de test conseillée pour le POI manager

Relancer proprement Gazebo et la navigation.

Ne pas laisser tourner le SLAM en même temps que la navigation.

Dans RViz, utiliser 2D Pose Estimate pour placer le robot sur la carte.

Vérifier visuellement que les scans verts collent bien aux murs.

Tester d’abord un seul 2D Nav Goal manuel.

Seulement ensuite lancer le script poi_manager.py.

Observer le passage du robot sur le premier POI puis sur le second.

Cette étape intermédiaire avec un goal manuel est utile pour distinguer un problème de navigation d’un problème lié au script POI.

# 27. Résultat attendu après l’ajout des POI

Gazebo affiche le TurtleBot3 dans turtlebot3_world.

La navigation fonctionne avec la carte sauvegardée.

Le robot est correctement localisé après 2D Pose Estimate.

Le POI manager se connecte à move_base sans erreur.

Le robot atteint le premier POI puis le deuxième.

Le terminal du manager affiche Mission terminee : tous les POI ont ete atteints.

# 28. Annexe complémentaire – erreurs possibles sur le module POI et corrections

## 28.1. Erreur de compilation : move_base_msgs4 au lieu de move_base_msgs

Symptôme observé : catkin_make échoue en cherchant un package move_base_msgs4 introuvable.

Cause : faute de frappe dans CMakeLists.txt ou package.xml.

Correction : remplacer partout move_base_msgs4 par move_base_msgs, puis recompiler.

grep -R 'move_base_msgs4' ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma
sed -i 's/move_base_msgs4/move_base_msgs/g' ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/CMakeLists.txt
sed -i 's/move_base_msgs4/move_base_msgs/g' ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/package.xml
cd ~/catkin_ws
catkin_make

## 28.2. Le robot semble bien orienté mais le lidar ne colle pas aux murs

Cause probable : 2D Pose Estimate mal compris. Le point important n’est pas seulement la direction de la flèche ; il faut aussi placer le robot au bon endroit sur la carte.

Correction : refaire 2D Pose Estimate, puis effectuer un très petit déplacement ou une petite rotation avec la téléop pour aider la localisation à se recaler. Ne lancer aucun goal tant que le scan vert ne recolle pas à la carte.

## 28.3. Le deuxième POI échoue alors que le premier a réussi

Cause probable : second point trop proche d’un mur, ou localisation qui s’est dégradée après le premier déplacement.

Correction : arrêter le script, refaire 2D Pose Estimate si nécessaire, tester le second point à la main avec 2D Nav Goal, puis relancer le manager.

## 28.4. Le robot part dans une mauvaise zone après localisation

Cause probable : confusion entre la position du robot dans la scène Gazebo et sa position sur la carte RViz.

Correction : pour 2D Pose Estimate, raisonner à partir de la carte et non uniquement de la vue Gazebo. La position sur la carte est déterminée par le point de départ du clic ; la flèche sert surtout à l’orientation.

## 28.5. Rien ne se passe après lancement du manager

Cause probable : move_base non lancé, script non exécutable, ou terminal non sourcé.

Correction : vérifier que Gazebo et turtlebot3_navigation tournent bien, que le script possède le droit d’exécution, puis relancer :

chmod +x ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts/poi_manager.py
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosrun tb3_projet_ma poi_manager.py

## 28.6. Le système devient instable pendant la mission POI

Cause probable : plusieurs modules publient en même temps, par exemple téléop, SLAM et navigation.

Correction : pour la mission POI, garder uniquement Gazebo, la navigation, RViz et le POI manager. Couper le SLAM, la téléop et les autres RViz avant le test.

# 29. Conclusion générale

La procédure complète permet maintenant de reproduire une démonstration simple mais cohérente de TurtleBot3 Burger sous ROS Noetic sur The Construct : simulation, SLAM, sauvegarde de carte, navigation A → B puis gestion d’une mission élémentaire à deux points d’intérêt. Le cœur du travail sur le module POI repose sur une idée volontairement sobre : récupérer des points sur la carte, les envoyer un par un à move_base et laisser la navigation gérer le déplacement réel du robot.

Cette approche reste parfaitement adaptée à un projet de découverte, tout en préparant la suite éventuelle vers une version plus propre avec lecture des POI depuis un fichier ou ajout d’une logique métier plus riche.

# 30. Extension vers le robot réel

Cette section ajoute la procédure équivalente sur le TurtleBot3 réel. Le principe général ne change pas : bringup du robot, création de carte, sauvegarde, navigation A → B, puis réutilisation du même POI manager. En revanche, l’architecture d’exécution change : on ne lance plus Gazebo, et la méthode recommandée par TurtleBot3 consiste à utiliser un Remote PC Ubuntu pour exécuter les modules ROS lourds comme le SLAM, la navigation et RViz.

Dans le cadre du projet, la solution la plus stable obtenue a été l’utilisation d’un PC Ubuntu de laboratoire comme Remote PC. Les essais consistant à tout faire tourner directement sur le robot ou depuis un PC Windows sans ROS ont été beaucoup moins fiables.

# 31. Logiciels et supports à préparer

Deux cas doivent être distingués avant de commencer.

## 31.1. Cas recommandé : PC Ubuntu de laboratoire

Utiliser un PC Ubuntu équipé de ROS Noetic comme Remote PC.

Suivre la documentation officielle TurtleBot3 pour la préparation du Remote PC et du robot.

Conserver le robot réel et le Remote PC sur le même réseau.

Sites de référence et de téléchargement :

Documentation officielle TurtleBot3 (Quick Start / Bringup / SLAM / Navigation) : https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/quick-start/

Installation d’Ubuntu Desktop : https://ubuntu.com/download/desktop

Installation ROS Noetic pour Ubuntu : https://wiki.ros.org/noetic/Installation/Ubuntu

## 31.2. Cas de secours : PC Windows sans ROS

Un PC Windows seul ne remplace pas le Remote PC Ubuntu recommandé par TurtleBot3.

MobaXterm peut servir à ouvrir des sessions SSH et, si besoin, à afficher des applications X11 distantes.

Cette solution peut aider pour du dépannage, mais elle n’est pas la plus stable pour du SLAM réel.

Téléchargement utile :

MobaXterm Home Edition : https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html

# 32. Architecture retenue pour le robot réel

Pour éviter les confusions, il faut séparer clairement le rôle du robot et celui du Remote PC.

Robot réel : bringup uniquement.

Remote PC Ubuntu : roscore, SLAM, RViz, téléop, sauvegarde de carte, navigation et POI manager.

Gazebo : absent sur le robot réel.

Autrement dit, on ne recopie pas simplement les commandes de simulation en remplaçant le robot simulé par le robot réel. Les modules restent proches, mais ils ne s’exécutent pas au même endroit.

# 33. À propos de la commande catkin_create_pkg

La commande suivante est syntaxiquement correcte en ROS1 Noetic :

cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg tb3_projet_ma std_msgs geometry_msgs nav_msgs sensor_msgs actionlib_msgs actionlib tf tf2 tf2_ros rospy roscpp move_base_msgs
mkdir -p ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts

Elle n’est donc pas fausse. En revanche, pour un POI manager minimal en Python, elle est plus lourde que nécessaire.

Pour le module POI décrit dans ce document, une version plus simple suffit :

cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg tb3_projet_ma rospy actionlib actionlib_msgs move_base_msgs
mkdir -p ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts

La vraie différence entre simulation et robot réel n’est pas la syntaxe de catkin_create_pkg, mais l’endroit où la commande est exécutée.

En simulation The Construct : le package était créé dans le workspace du rosject.

Sur robot réel : le package doit être créé dans le workspace du Remote PC Ubuntu si c’est ce PC qui exécute la navigation et le POI manager.

Il ne faut pas taper cette commande dans PowerShell Windows.

# 34. Procédure complète de cartographie sur robot réel

La cartographie sur robot réel se fait avec quatre terminaux principaux ouverts sur le Remote PC Ubuntu.

## 34.1. Terminal R1 – roscore sur le Remote PC

roscore

## 34.2. Terminal R2 – bringup sur le robot via SSH

ssh ubuntu@IP_DU_ROBOT
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch

Ce terminal reste ouvert pendant toute la session. Il assure les communications de base avec le robot réel.

## 34.3. Terminal R3 – SLAM sur le Remote PC

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_slam turtlebot3_slam.launch slam_methods:=gmapping

RViz s’ouvre depuis le Remote PC et la carte doit commencer à apparaître dès que le robot se déplace correctement.

## 34.4. Terminal R4 – téléopération

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch

Si ce téléop n’est pas pratique, il est aussi possible d’utiliser teleop_twist_keyboard si le package est installé :

rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py

Le robot doit être piloté lentement, sans à-coups, en commençant par les bords extérieurs de la zone.

## 34.5. Terminal R5 – sauvegarde de la carte

rosrun map_server map_saver -f ~/map_real

Fichiers attendus :

ls -lh ~/map_real.yaml ~/map_real.pgm

# 35. Procédure complète de navigation A → B sur robot réel

Une fois la carte sauvegardée, il faut arrêter la téléop et le SLAM, puis relancer la navigation à partir de la carte enregistrée.

Arrêter le terminal SLAM.

Arrêter la téléop.

Conserver roscore et le bringup du robot.

## 35.1. Terminal N1 – navigation sur le Remote PC

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch map_file:=$HOME/map_real.yaml

Dans RViz :

utiliser 2D Pose Estimate pour placer le robot sur la carte ;

répéter jusqu’à ce que les scans LiDAR recollent à la carte ;

si nécessaire, lancer brièvement la téléop pour faire un petit mouvement avant/arrière, puis couper de nouveau la téléop ;

tester ensuite un seul 2D Nav Goal manuel avant de passer aux POI.

# 36. Réutilisation du POI manager sur robot réel

Le principe du POI manager ne change pas sur robot réel. Le module reste au-dessus de move_base et envoie plusieurs objectifs successifs à la navigation. Seul le contexte d’exécution change : au lieu du rosject The Construct, le script est exécuté sur le Remote PC Ubuntu.

## 36.1. Récupération des POI depuis RViz

rostopic echo /move_base_simple/goal

Dans RViz : cliquer sur 2D Nav Goal, choisir un premier point, noter x, y, z, w, puis refaire la même chose pour le second point.

## 36.2. Création ou recréation du package sur le Remote PC

cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg tb3_projet_ma rospy actionlib actionlib_msgs move_base_msgs
mkdir -p ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts

Si un ancien package POI existe déjà et qu’il faut repartir proprement :

rm -rf ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

## 36.3. Compilation et lancement du manager

chmod +x ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts/poi_manager.py
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

rosrun tb3_projet_ma poi_manager.py

Avant ce lancement, il faut impérativement vérifier que :

la navigation est déjà en cours ;

le robot est correctement localisé après 2D Pose Estimate ;

la téléop est arrêtée ;

un goal manuel simple fonctionne déjà.

# 37. Séquence compacte à refaire sur robot réel

Ouvrir le Remote PC Ubuntu et le connecter au même réseau que le robot.

Lancer roscore.

Se connecter au robot en SSH et lancer turtlebot3_robot.launch.

Lancer turtlebot3_slam.launch sur le Remote PC.

Lancer la téléop.

Construire la carte lentement.

Sauvegarder la carte avec map_saver.

Arrêter SLAM et téléop.

Lancer turtlebot3_navigation avec map_real.yaml.

Faire 2D Pose Estimate.

Tester un 2D Nav Goal manuel.

Récupérer les POI avec /move_base_simple/goal.

Compiler et lancer poi_manager.py.

# 38. Problèmes fréquents sur robot réel et corrections

## 38.1. RViz plante avec une erreur de type "could not connect to display"

Cause probable : SLAM lancé sur le robot lui-même via SSH sans véritable Remote PC graphique.

Correction : utiliser un Remote PC Ubuntu pour SLAM et RViz. En dépannage, MobaXterm peut aider avec X11 forwarding, mais ce n’est pas la méthode la plus stable.

## 38.2. "No map received" dans RViz

Cause probable : le SLAM ne reçoit pas ou n’exploite pas correctement les données nécessaires.

Commandes de diagnostic utiles :

rostopic hz /scan
rostopic echo -n 1 /scan
rostopic hz /odom
rostopic echo -n 1 /odom
rosnode info /turtlebot3_slam_gmapping

Dans les essais du projet, l’exécution sur un vrai Remote PC Ubuntu a été bien plus stable que l’exécution sur le robot seul.

## 38.3. Points pratiques à retenir

Pour éviter les confusions, retenir simplement la répartition suivante :

Terminal local sur le Remote PC Ubuntu : roscore, SLAM, navigation, RViz, compilation et lancement du POI manager.

Session SSH vers le robot : bringup uniquement.

Les commandes ROS ne doivent pas être tapées dans PowerShell Windows.

Pour repartir proprement, il suffit d’ouvrir une nouvelle session locale sur le Remote PC Ubuntu.

# 39. Conclusion complémentaire pour le robot réel

La partie robot réel reprend la même logique fonctionnelle que la simulation : carte, navigation puis POI manager. La différence principale est l’architecture d’exécution. Quand le Remote PC Ubuntu est correctement utilisé, la procédure devient beaucoup plus stable et plus proche du workflow officiel TurtleBot3.

Pour un projet étudiant, la règle la plus sûre est donc la suivante : simulation sur The Construct pour construire et valider la chaîne logicielle, puis reproduction de la même chaîne sur robot réel avec un vrai Remote PC Ubuntu.