Documentation technique

TurtleBot3 Burger – ROS Noetic sur The Construct
Procédure complète jusqu’à la cartographie, la navigation A → B et l’ajout d’un module de points d’intérêt (POI) simple

| Périmètre | Simulation Gazebo, SLAM, sauvegarde de carte, localisation, navigation A → B puis ajout d’un POI manager simple. Le drone et les extensions avancées ne sont pas inclus dans cette procédure. |
| --- | --- |

Schéma fonctionnel retenu

| Phase | Contenu |
| --- | --- |
| Phase 0 | Création du rosject Noetic, préparation du workspace, upload des scripts, compilation. |
| Phase 1 | Lancement du TurtleBot3 en simulation, choix d’un monde avec obstacles, exécution du SLAM. |
| Phase 2 | Sauvegarde de la carte, relance du monde, localisation initiale, navigation de A vers B. |
| Phase 3 | Création d’un module POI / POI manager, récupération de points dans RViz et envoi séquentiel de plusieurs objectifs à move_base. |

# Introduction

## Objectif du document

Ce document décrit la procédure complète utilisée pour obtenir une démonstration fonctionnelle de TurtleBot3 Burger sur The Construct avec ROS Noetic : lancement de la simulation, cartographie d’un environnement à obstacles, sauvegarde de la carte, navigation simple d’un point A vers un point B, puis ajout d’un module de points d’intérêt (POI) volontairement minimal. La procédure reste centrée sur une architecture simple et cohérente.

## Choix techniques et périmètre

Plateforme : The Construct / rosject ROS Noetic.

Robot : TurtleBot3 Burger.

Middleware : ROS 1 Noetic.

Simulation : Gazebo.

Visualisation : RViz.

Cartographie : Gmapping via le package turtlebot3_slam.

Navigation : move_base via le package turtlebot3_navigation.

Téléopération : teleop_twist_keyboard.

# Simulation - mise en place et navigation de base

## Création du rosject Noetic sur The Construct

Créer un nouveau rosject sur The Construct.

Choisir la distribution ROS Noetic.

Créer un projet vide / simple workspace, sans chercher obligatoirement un template TurtleBot3 préconfiguré.

Ouvrir l’éditeur de fichiers du rosject.

Téléverser à la racine du rosject les scripts fournis sur ce lien :

init.sh

run_tb3_simu.sh

reset.sh

À ce stade, les scripts sont présents dans le répertoire personnel du rosject. Le workspace ROS utilisé est le workspace catkin standard de The Construct, généralement situé dans ~/catkin_ws.

## Préparation de l’environnement de travail

Ouvrir un premier terminal.

Rendre les scripts exécutables.

chmod +x *.sh

Initialiser l’environnement du rosject.

source init.sh

Le script init.sh ajoute un alias de compilation et prépare l’environnement de la session. Il doit être relancé au début d’une nouvelle session ou après un redémarrage de la simulation.

Cloner les deux répertoires GitHub fournis sur ce lien  à l’intérieur de ~/catkin_ws/src.

cd ~/catkin_ws/src
git clone https://github.com/hamouchr/Simulateur_TB3.git
git clone https://github.com/hamouchr/tb3_td.git

Compiler le workspace.

cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

Après cette étape, la simulation de base du TurtleBot3, la description du robot, les fichiers de lancement de base et les visualisations RViz associées sont disponibles.

## Première mise en route - monde vide

Le script run_tb3_simu.sh fourni au début lance le robot dans un monde vide. Cette étape sert à vérifier que le TurtleBot3 apparaît bien dans Gazebo et que la simulation répond.

Contenu initial attendu du script run_tb3_simu.sh :

#!/bin/bash
roslaunch tb3_td turtlebot3_empty_world.launch

Lancement de la simulation :

./run_tb3_simu.sh

Une fois Gazebo ouvert, il est possible de vérifier que les topics sont présents et que le robot réagit correctement. Cette étape permet de valider que le socle de simulation fonctionne avant d’ajouter le SLAM et la navigation.

## Vérifications minimales dans le monde vide

Lister les topics :

rostopic list

Observer les topics principaux du robot :

rostopic info /cmd_vel
rostopic info /odom
rostopic info /scan

Afficher le type de message utilisé :

rostopic type /cmd_vel
rostopic type /odom
rostopic type /scan

Afficher la structure des messages :

rosmsg show geometry_msgs/Twist
rosmsg show nav_msgs/Odometry
rosmsg show sensor_msgs/LaserScan

Les trois topics à retenir pour la suite sont /cmd_vel pour la commande du robot, /odom pour l’odométrie et /scan pour le LiDAR.

## Passage à un monde avec obstacles pour la cartographie

Pour réaliser le schéma fonctionnel du projet, le monde vide ne suffit plus. Il faut charger un environnement contenant des obstacles afin de permettre la construction d’une carte exploitable par le module de navigation.

Modifier run_tb3_simu.sh pour lancer TurtleBot3 World :

#!/bin/bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch

Le monde turtlebot3_world.launch est suffisant pour une démonstration de base. Il contient des murs et des obstacles simples, ce qui permet de générer une carte cohérente puis de démontrer la navigation.

## Ajout des paquets manquants pour le SLAM et la navigation

Les dépôts fournis au départ ne contiennent pas les packages turtlebot3_slam et turtlebot3_navigation. Il a donc fallu les ajouter manuellement depuis le dépôt officiel TurtleBot3.

Ajout des deux packages depuis le dépôt officiel TurtleBot3, branche Noetic :

cd ~/catkin_ws/src
git clone -b noetic https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git turtlebot3_official
mv turtlebot3_official/turtlebot3_slam .
mv turtlebot3_official/turtlebot3_navigation .
rm -rf turtlebot3_official
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

Vérification de la présence des packages :

rospack find turtlebot3_slam
rospack find turtlebot3_navigation

Si les deux commandes retournent un chemin valide, alors le SLAM et la navigation sont correctement intégrés au workspace.

## Ajout éventuel du package de téléopération clavier

Le package turtlebot3_teleop n’était pas disponible dans le workspace. La solution retenue a été d’utiliser teleop_twist_keyboard. De plus, il est plus instinctif  à utiliser lors de la manipulation manuelle du robot.

Vérification :

rospack find teleop_twist_keyboard

Si le package est absent, l’ajouter au workspace :

cd ~/catkin_ws/src
git clone https://github.com/ros-teleop/teleop_twist_keyboard.git
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

Lancement de la téléopération :

rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py

## Procédure complète de cartographie

Ouvrir un terminal T1 et lancer le monde avec obstacles.

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
./run_tb3_simu.sh

Ouvrir un terminal T2 et lancer le SLAM.

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_slam turtlebot3_slam.launch slam_methods:=gmapping

Ouvrir un terminal T3 et lancer la téléopération clavier.

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py

Ouvrir RViz si nécessaire.

roslaunch tb3_td turtlebot3_rviz.launch

Dans RViz, vérifier que la carte /map, le modèle du robot, les TF et le LaserScan sont affichés. La carte doit commencer à se construire pendant le déplacement du robot.

## Conseils de pilotage pendant le SLAM

Ne pas essayer d’aller vite. Une vitesse trop élevée dégrade la carte et rend le robot difficile à contrôler.

Touches utiles dans teleop_twist_keyboard :
i : avancer
j : pivoter à gauche
l : pivoter à droite
, : reculer
k : stop
z : diminuer la vitesse linéaire
c : diminuer la vitesse angulaire

Méthode simple conseillée : pivoter par petites impulsions avec j ou l, puis avancer avec i, puis s’arrêter avec k.

Le but n’est pas de dessiner une trajectoire parfaite, mais d’obtenir une carte fermée, cohérente et suffisamment propre.

## Sauvegarde de la carte

Lorsque la carte semble exploitable dans RViz, la sauvegarder immédiatement.

rosrun map_server map_saver -f ~/map

- Vérifier que les deux fichiers ont bien été créés :

ls -lh ~/map.yaml ~/map.pgm

La navigation ne fonctionnera pas tant que map.yaml et map.pgm ne sont pas présents au bon emplacement.

## Lancement de la navigation

Ouvrir un terminal N1 et lancer ou relancer le monde utilisé pour la carte.

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch

Ouvrir un terminal N2 et lancer la navigation avec la carte sauvegardée.

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch map_file:=$HOME/map.yaml

Si la commande échoue avec le message "Map_server could not open /home/user/map.yaml", cela signifie que la carte n’a pas encore été correctement sauvegardée ou que le chemin passé au launch file est incorrect.

## Utilisation de RViz pour la navigation A -> B

Attendre l’ouverture de RViz par le launch de navigation.

Cliquer sur l’outil 2D Pose Estimate.

Cliquer sur la position réelle du robot sur la carte et tirer la flèche dans le bon sens.

Si le recalage semble approximatif, lancer temporairement la téléopération, faire un très petit déplacement, puis couper de nouveau la téléopération.

Cliquer ensuite sur 2D Nav Goal.

Sélectionner le point B de destination et tirer la flèche pour indiquer l’orientation finale souhaitée.

Le robot doit alors calculer un chemin et se déplacer automatiquement jusqu’au but. Cette étape correspond au bloc Nav du schéma du professeur : TB3 + Carte → Nav → A vers B.

## Résultat attendu avant l’ajout des POI

Gazebo affiche le TurtleBot3 dans turtlebot3_world.

RViz affiche une carte cohérente de l’environnement.

Les fichiers map.yaml et map.pgm sont présents dans le répertoire personnel.

La navigation fonctionne après localisation initiale avec 2D Pose Estimate.

Un 2D Nav Goal permet au robot de rejoindre un but simple dans l’environnement.

Si tous ces points sont validés, alors la base du projet demandée est atteinte et il est possible de passer, dans un second temps, à l’intégration des POI.

# Module POI en simulation

## Extension de la navigation vers une mission multi-POI

La navigation A → B valide la base du projet. La version finale retenue ajoute ensuite un module POI au-dessus de move_base. Dans cette version finale, les points ne sont pas écrits dans le code. Ils sont stockés dans un fichier YAML, peuvent être récupérés depuis RViz, affichés à la demande, puis exécutés dans un ordre calculé avant le départ.

La logique générale reste volontairement simple. La localisation initiale se fait toujours avec 2D Pose Estimate. Le tri des POI est calculé une seule fois avant la mission. Ensuite, les objectifs sont envoyés un par un à move_base.

## Architecture finale retenue

L’architecture finale reste simple. Chaque module garde un rôle clair.

Gazebo simule le robot et le monde.

map_server charge la carte sauvegardée.

AMCL fournit la pose estimée du robot sur la carte.

move_base calcule le chemin et déplace le robot vers chaque but.

record_pois.py enregistre des POI dans un fichier YAML à partir de 2D Nav Goal.

poi_markers.py affiche ou cache les POI dans RViz sur demande.

poi_manager_yaml.py charge les POI, calcule un ordre de visite, puis les envoie un par un à move_base.

Le 2D Pose Estimate reste manuel. Ce choix a été conservé car il est simple à expliquer et permet de vérifier visuellement la localisation avant de lancer la mission.

## Structure finale du package tb3_projet_ma

Le package final utilisé en simulation contient les fichiers suivants :

tb3_projet_ma/
├── CMakeLists.txt
├── package.xml
├── config/
│   └── pois_demo.yaml
├── launch/
│   └── demo_nav.launch
└── scripts/
    ├── record_pois.py
    ├── poi_markers.py
    └── poi_manager_yaml.py

Cette organisation sépare clairement les données, les scripts et les fichiers de lancement.

## Création du package ROS du module POI

Si le package n’existe pas encore, il faut le créer dans ~/catkin_ws/src avec les dépendances utiles au module final. Si le package existe déjà, il suffit d’ajouter les fichiers manquants dans config, scripts et launch.

cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg tb3_projet_ma rospy actionlib actionlib_msgs move_base_msgs geometry_msgs visualization_msgs nav_msgs
mkdir -p ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts
mkdir -p ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/config
mkdir -p ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/launch

Une fois les fichiers ajoutés, il faut rendre les scripts exécutables puis recompiler le workspace :

chmod +x ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts/record_pois.py
chmod +x ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts/poi_markers.py
chmod +x ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts/poi_manager_yaml.py
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

## Fichier YAML des POI

Les POI ne sont plus stockés directement dans le script Python. Ils sont stockés dans un fichier YAML. Cette solution évite de modifier le code à chaque changement de points.

Exemple de fichier config /pois_demo.yaml :

pois:
  - name: poi_1
    x: -1.71
    y: -1.14
    z: 0.743
    w: 0.669

  - name: poi_2
    x: -0.25
    y: -1.60
    z: 0.191
    w: 0.981

Chaque POI contient les informations suivantes :

name : nom du point. Il sert à identifier le POI dans le terminal et dans RViz.

x et y : position du point sur la carte.

z et w : partie utile du quaternion pour l’orientation finale du robot.

Le manager lit cette liste au lancement. Il n’y a donc pas besoin de modifier le script quand l’ordre ou la position des points change.

## Enregistrement des POI depuis RViz avec record_pois.py

record_pois.py sert à construire le fichier YAML directement depuis RViz. Le script écoute le topic /move_base_simple/goal. Chaque clic sur 2D Nav Goal est récupéré puis converti en POI.

Rôle du script :

Ecouter les clics envoyés par 2D Nav Goal ;

Extraire la position x-y et l’orientation z-w de chaque point ;

Construire une liste de POI en mémoire ;

Réécrire le fichier pois_demo.yaml à l’arrêt du script.

Principe de fonctionnement :

1. L’utilisateur lance le script d’enregistrement.

2. L’utilisateur clique sur 2D Nav Goal pour choisir les points à conserver.

3. Le script enregistre chaque clic dans une structure interne.

4. Quand le script est arrêté avec Ctrl+C, il écrit la liste complète dans le fichier YAML.

Commande de lancement :

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosrun tb3_projet_ma record_pois.py _output_file:=$HOME/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/config/pois_demo.yaml

Le script réécrit le fichier YAML avec les points de la session courante. Il n’ajoute pas automatiquement les anciens points. Ce comportement est utile pour garder une liste propre.

## Affichage manuel des POI dans RViz avec poi_markers.py

poi_markers.py sert uniquement à visualiser les POI dans RViz. L’affichage n’est pas lancé automatiquement. Ce choix est volontaire. Il permet de montrer les points seulement quand c’est utile.

Fonction du script :

Lire le même fichier YAML que le manager ;

Publier une croix verte et un nom pour chaque POI ;

Permettre un affichage manuel ou un masquage manuel.

Dans RViz, il suffit d’ajouter une seule fois un affichage de type MarkerArray sur le topic /poi_markers.

Commande pour afficher les POI :

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosrun tb3_projet_ma poi_markers.py _action:=show

Commande pour cacher les POI :

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosrun tb3_projet_ma poi_markers.py _action:=hide

La même liste YAML est utilisée pour l’affichage et pour la mission. Les points visibles et les points exécutés correspondent donc exactement aux mêmes données.

## Algorithme retenu dans poi_manager_yaml.py

Le manager final garde une logique simple. Il ne gère pas de nouveaux obstacles, il ne gère pas de nouveaux POI pendant la mission et il ne replanifie pas l’ordre en cours de route. Le tri est fait une seule fois avant le départ.

Étapes principales du script :

1. Le script charge la liste des POI depuis le fichier YAML.

2. L’utilisateur fait le 2D Pose Estimate dans RViz.

3. Le script lit ensuite la pose AMCL du robot sur /amcl_pose.

4. À partir de cette pose initiale, il choisit le POI le plus proche en distance euclidienne.

5. Depuis ce premier POI, il choisit ensuite parmi les POI restants le point suivant le plus proche.

6. Il répète cette opération jusqu’à obtenir un ordre complet de visite.

7. Une fois l’ordre calculé, il envoie les objectifs à move_base un par un.

Pseudo-algorithme simplifié :

charger liste_poi
attendre pose_initiale_AMCL
ordre = []
courant = position_robot

tant qu'il reste des POI :
    choisir le point le plus proche de courant
    ajouter ce point a ordre
    courant = ce point

pour chaque point de cet ordre :
    construire un goal
    envoyer le goal a move_base
    attendre le resultat

Cette méthode est appelée plus proche voisin ou nearest neighbor. Elle n’est pas mathématiquement optimale dans tous les cas, mais elle est rapide, simple à expliquer et suffisante pour une démonstration dans un environnement connu.

Le code reste donc lisible : une phase de lecture, une phase de tri, puis une phase d’exécution séquentielle.

## Fichier de lancement final pour la simulation

Pour éviter d’ouvrir séparément Gazebo, la navigation et RViz, la version finale utilise un launch unique : demo_nav.launch.

Rôle de ce fichier de lancement :

Démarrer le monde Gazebo avec TurtleBot3 World ;

Charger la navigation avec la carte sauvegardée ;

Ouvrir RViz dans le même lancement.

Contenu du launch file :

<launch>
  <arg name="model" default="$(env TURTLEBOT3_MODEL)"/>
  <arg name="map_file" default="$(env HOME)/map.yaml"/>
  <arg name="open_rviz" default="true"/>

  <include file="$(find turtlebot3_gazebo)/launch/turtlebot3_world.launch">
    <arg name="model" value="$(arg model)"/>
  </include>

  <include file="$(find turtlebot3_navigation)/launch/turtlebot3_navigation.launch">
    <arg name="model" value="$(arg model)"/>
    <arg name="map_file" value="$(arg map_file)"/>
    <arg name="open_rviz" value="$(arg open_rviz)"/>
  </include>

</launch>

Commande de lancement :

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch tb3_projet_ma demo_nav.launch map_file:=$HOME/map.yaml

## Utilisation générale en simulation

Dans la version finale, l’utilisation générale en simulation reste courte : lancer demo_nav.launch, faire le 2D Pose Estimate dans RViz, afficher ou cacher les marqueurs si nécessaire, puis lancer poi_manager_yaml.py pour exécuter la mission. La procédure détaillée de démonstration n’est pas développée ici. Elle pourra faire l’objet d’un manuel séparé.

Commandes utiles :

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosrun tb3_projet_ma poi_markers.py _action:=show

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosrun tb3_projet_ma poi_markers.py _action:=hide

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosrun tb3_projet_ma poi_manager_yaml.py _pois_file:=$HOME/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/config/pois_demo.yaml

# Robot réel

## Extension vers le robot réel

Cette section ajoute la procédure équivalente sur le TurtleBot3 réel. Le principe général ne change pas : bringup du robot, création de carte, sauvegarde, navigation A → B, puis réutilisation du même POI manager. En revanche, l’architecture d’exécution change : on ne lance plus Gazebo, et la méthode recommandée par TurtleBot3 consiste à utiliser un Remote PC pour exécuter les modules ROS lourds comme le SLAM, la navigation et RViz.

## Logiciels et supports utilisés.

Un PC Windows seul.

MobaXterm peut servir à ouvrir des sessions SSH et, si besoin, à afficher des applications X11 distantes.

## Architecture retenue pour le robot réel

Pour éviter les confusions, il faut séparer clairement le rôle du robot et celui du Remote PC.

Robot réel : bringup uniquement.

Remote PC: roscore, SLAM, RViz, téléop, sauvegarde de carte, navigation et POI manager.

Gazebo : absent sur le robot réel.

Autrement dit, on ne recopie pas simplement les commandes de simulation en remplaçant le robot simulé par le robot réel. Les modules restent proches, mais ils ne s’exécutent pas au même endroit.

## Procédure complète de cartographie sur robot réel

La cartographie sur robot réel se fait avec quatre terminaux principaux ouverts sur le Remote PC.

### Terminal R1 - roscore sur le Remote PC

roscore

### Terminal R2 - bringup sur le robot via SSH

ssh ubuntu@IP_DU_ROBOT
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch

Ce terminal reste ouvert pendant toute la session. Il assure les communications de base avec le robot réel.

### Terminal R3 - SLAM sur le Remote PC

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_slam turtlebot3_slam.launch slam_methods:=gmapping

RViz s’ouvre depuis le Remote PC et la carte doit commencer à apparaître dès que le robot se déplace correctement.

### Terminal R4 - téléopération

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch

Si ce téléop n’est pas pratique, il est aussi possible d’utiliser teleop_twist_keyboard si le package est installé :

rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py

Le robot doit être piloté lentement, sans à-coups, en commençant par les bords extérieurs de la zone.

### Terminal R5 - sauvegarde de la carte

rosrun map_server map_saver -f ~/map_real

Fichiers attendus :

ls -lh ~/map_real.yaml ~/map_real.pgm

## Procédure complète de navigation A -> B sur robot réel

Une fois la carte sauvegardée, il faut arrêter la téléop et le SLAM, puis relancer la navigation à partir de la carte enregistrée.

Arrêter le terminal SLAM.

Arrêter la téléop.

Conserver roscore et le bringup du robot.

### Terminal N1 - navigation sur le Remote PC

export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch map_file:=$HOME/map_real.yaml

Dans RViz :

Utiliser 2D Pose Estimate pour placer le robot sur la carte ;

Répéter jusqu’à ce que les scans LiDAR recollent à la carte ;

Tester ensuite un seul 2D Nav Goal manuel avant de passer aux POI.

## Réutilisation du package final sur robot réel

Le principe du POI manager ne change pas sur robot réel. Le module reste au-dessus de move_base et envoie plusieurs objectifs successifs à la navigation.

### Enregistrement des POI depuis RViz

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosrun tb3_projet_ma record_pois.py _output_file:=$HOME/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/config/pois_demo.yaml

Dans RViz : cliquer sur 2D Nav Goal pour chaque point à conserver, puis arrêter le script avec Ctrl+C. Le fichier pois_demo.yaml est alors réécrit avec les POI de la session.

### Création ou vérification du package sur le Remote PC

cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg tb3_projet_ma rospy actionlib actionlib_msgs move_base_msgs geometry_msgs visualization_msgs nav_msgs
mkdir -p ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts
mkdir -p ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/config
mkdir -p ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/launch

Les fichiers à placer dans ce package sont les mêmes qu’en simulation : config/pois_demo.yaml, scripts/record_pois.py, scripts/poi_markers.py, scripts/poi_manager_yaml.py, et si besoin launch/demo_nav.launch adapté au cas réel.

Si un ancien package existe déjà et qu’il faut repartir proprement :

rm -rf ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

### Affichage manuel des marqueurs et lancement du manager

chmod +x ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts/record_pois.py
chmod +x ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts/poi_markers.py
chmod +x ~/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/scripts/poi_manager_yaml.py
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash

Affichage des POI si nécessaire :

rosrun tb3_projet_ma poi_markers.py _action:=show

Masquage des POI :

rosrun tb3_projet_ma poi_markers.py _action:=hide

Lancement du manager final :

rosrun tb3_projet_ma poi_manager_yaml.py _pois_file:=$HOME/catkin_ws/src/tb3_projet_ma/config/pois_demo.yaml

Avant ce lancement, il faut impérativement vérifier que :

La navigation est déjà en cours ;

Le robot est correctement localisé après 2D Pose Estimate ;

La téléop est arrêtée ;

Un goal manuel simple fonctionne déjà.

## Séquence compacte à refaire sur robot réel

Ouvrir le Remote PC et le connecter au même réseau que le robot.

Lancer roscore.

Se connecter au robot en SSH et lancer turtlebot3_robot.launch.

Lancer turtlebot3_slam.launch sur le Remote PC.

Lancer la téléop.

Construire la carte lentement.

Sauvegarder la carte avec map_saver.

Arrêter SLAM et téléop.

Lancer turtlebot3_navigation avec map_real.yaml.

Faire 2D Pose Estimate puis vérifier que les scans LiDAR recollent à la carte.

Tester un 2D Nav Goal manuel.

Enregistrer les POI avec record_pois.py.

Afficher ou cacher les marqueurs si nécessaire, puis lancer poi_manager_yaml.py.

La partie robot réel reprend la même logique fonctionnelle que la simulation : carte, navigation puis POI manager. La différence principale est l’architecture d’exécution. Quand le Remote PC est correctement utilisé, la procédure devient beaucoup plus stable et plus proche du workflow officiel TurtleBot3.